| ALPHA OFFSHORE SERVICES Base logistique — Port-Ouest | PROCÉDURE PRÉPARATION ET RÉPONSE AUX SITUATIONS D'URGENCE | Code : PR-HSE-004 Version : 03 Date : 01/10/2026 |
| --- | --- | --- |

## Historique des révisions

| Version | Date | Nature de la modification |
| --- | --- | --- |
| 01 | 12/01/2024 | Création du document |
| 02 | 20/06/2025 | Ajout du scénario déversement d'hydrocarbures au quai |
| 03 | 01/10/2026 | Mise à jour de l'organigramme de crise et des fréquences d'exercices |

# 1. Objet

Cette procédure décrit l'organisation mise en place par ALPHA OFFSHORE SERVICES pour identifier les situations d'urgence potentielles, s'y préparer et y répondre efficacement, afin de protéger les personnes, l'environnement et les installations, et de limiter les conséquences de tout événement accidentel.

# 2. Domaine d'application

- Base logistique de Port-Ouest : entrepôts, aire de stockage de produits chimiques et d'hydrocarbures, atelier mécanique, quai de chargement des navires de ravitaillement.

- Tout le personnel, les sous-traitants et les visiteurs présents sur la base.

- Les opérations offshore relèvent du plan d'urgence du client opérateur, auquel la présente procédure fait l'interface.

# 3. Documents de référence

- ISO 45001:2018 — § 8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence.

- ISO 14001:2015 — § 8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence.

- Registre d'évaluation des risques HSE de la base (HSE-REG-001).

- Plan d'Intervention d'Urgence de la base (PIU-001) et plans d'évacuation affichés.

- Plan d'urgence du client opérateur (document d'interface — Bridging Document).

# 4. Définitions et abréviations

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Situation d'urgence | Événement imprévu menaçant la sécurité des personnes, l'environnement ou les biens et nécessitant une action immédiate. |
| CU | Coordinateur d'Urgence : personne qui dirige l'intervention sur le terrain (On-Scene Commander). |
| ERT | Emergency Response Team : équipe d'intervention formée (lutte incendie, secourisme, anti-pollution). |
| CCC | Cellule de Crise Centrale : direction réunie pour la gestion stratégique et la communication externe. |
| Serre-file | Personne désignée pour vérifier l'évacuation complète d'une zone. |
| Point de rassemblement | Zone sûre et signalée où le personnel se regroupe après évacuation pour le comptage. |

# 5. Responsabilités

| Fonction | Responsabilités |
| --- | --- |
| Directeur de Base | Active la Cellule de Crise ; assure la communication avec le client, les autorités et la direction. |
| Coordinateur d'Urgence (Chef de quart HSE) | Évalue la situation, déclenche l'alarme et l'évacuation, dirige l'ERT, fait appel aux secours externes. |
| Coordinateur HSE | Tient à jour le plan, organise formations et exercices, mène l'enquête post-incident, suit les actions correctives. |
| Équipe ERT | Intervient selon sa formation : première attaque incendie, secourisme, confinement des déversements. |
| Serre-files | Vérifient l'évacuation de leur zone et rendent compte au CU. |
| Agent de sécurité (poste de garde) | Tient la liste de présence, contrôle les accès, guide les secours externes. |
| Tout le personnel | Donne l'alerte, applique les consignes d'évacuation, se rend au point de rassemblement. |

# 6. Déroulement de la procédure

## 6.1 Situations d'urgence identifiées

À partir de l'évaluation des risques de la base, les scénarios suivants sont retenus et font chacun l'objet d'une fiche réflexe (annexes) :

- Incendie / explosion (entrepôt, atelier, aire de stockage d'hydrocarbures).

- Déversement d'hydrocarbures ou de produits chimiques sur la base ou au quai.

- Accident grave de personne nécessitant une évacuation médicale (MEDEVAC).

- Fuite de gaz (bouteilles de gaz industriels, réservoirs).

- Chute à l'eau d'une personne au quai (homme à la mer).

- Événement climatique extrême (orage violent, inondation).

## 6.2 Alerte et numéros d'urgence

| Contact | Numéro |
| --- | --- |
| Poste de garde / Alarme interne | Poste 200 — Radio canal 1 |
| Coordinateur d'Urgence (astreinte 24h/24) | +237 6XX XX XX XX |
| Sapeurs-pompiers | 118 |
| Police | 117 |
| Clinique conventionnée / ambulance | [à compléter] |
| Autorité portuaire — Capitainerie | [à compléter] |

## 6.3 Séquence de réponse

| N° | Activité | Responsable | Document / Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toute personne témoin donne l'alerte (bouton d'alarme, poste 200 ou radio) : lieu, nature, nombre de victimes. | Témoin | — |
| 2 | Si sans risque pour soi : mettre en sécurité, couper l'énergie, première attaque avec les moyens disponibles. | Témoin / ERT | — |
| 3 | Évaluer la situation et déclencher le niveau d'alerte (1 : local, 2 : base, 3 : crise). | CU | Main courante d'urgence |
| 4 | Déclencher l'évacuation si nécessaire (sirène continue). | CU | — |
| 5 | Évacuer vers le point de rassemblement ; vérifier les zones. | Personnel / Serre-files | — |
| 6 | Effectuer le comptage avec la liste de présence ; signaler toute personne manquante au CU. | Agent de sécurité | Liste de présence |
| 7 | Mobiliser l'ERT et, si besoin, les secours externes ; les accueillir et les guider. | CU / Agent de sécurité | Main courante |
| 8 | Niveau 3 : activer la Cellule de Crise, informer le client et les autorités. | Directeur de Base | Journal de crise |
| 9 | Déclarer la fin d'alerte une fois la zone sécurisée. | CU | Main courante |
| 10 | Rédiger le rapport d'incident sous 24 h ; conduire l'enquête et le retour d'expérience. | Coordinateur HSE | Rapport d'incident / REX |

## 6.4 Formation et exercices

| Activité | Fréquence | Public |
| --- | --- | --- |
| Induction HSE (consignes d'urgence) | À l'arrivée | Tout nouvel arrivant et visiteur |
| Exercice d'évacuation générale | Semestrielle | Tout le personnel |
| Exercice scénario (incendie, déversement, MEDEVAC…) | Trimestrielle (rotation des scénarios) | ERT + CU |
| Exercice de crise conjoint avec le client | Annuelle | CCC + ERT |
| Recyclage secourisme / lutte incendie | Tous les 2 ans | Membres ERT |

## 6.5 Moyens d'intervention

- Extincteurs, RIA et poteau incendie : inspection mensuelle, maintenance annuelle par organisme agréé.

- Kits anti-pollution (absorbants, boudins, sacs à déchets) : à l'aire de stockage, à l'atelier et au quai — contrôle mensuel.

- Trousses et brancard de premiers secours, douche de sécurité et rince-œil : contrôle mensuel.

- Bouées et gilets de sauvetage au quai : contrôle hebdomadaire.

# 7. Enregistrements

| Enregistrement | Responsable archivage | Support | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapports d'exercices | Coordinateur HSE | Numérique | 5 ans |
| Main courante / journal de crise | Coordinateur HSE | Papier + numérique | 5 ans |
| Rapports d'incident et REX | Coordinateur HSE | Numérique | 10 ans |
| Registres de contrôle des moyens d'intervention | Coordinateur HSE | Papier | 3 ans |
| Attestations de formation ERT | Ressources Humaines | Numérique | Durée du contrat + 5 ans |

# 8. Indicateurs de performance

| Indicateur | Cible | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Taux de réalisation des exercices planifiés | 100 % | Trimestrielle |
| Temps d'évacuation et de comptage | ≤ 5 minutes | À chaque exercice |
| Actions correctives post-exercice clôturées dans les délais | ≥ 90 % | Trimestrielle |
| Moyens d'intervention conformes à l'inspection | 100 % | Mensuelle |

# 9. Annexes

- Annexe 1 — Organigramme de crise

- Annexe 2 — Plan de la base et point de rassemblement

- Annexe 3 — Fiches réflexes par scénario

- Annexe 4 — Modèle de rapport d'exercice (HSE-F-12)

- Annexe 5 — Modèle de rapport d'incident (HSE-F-07)

## Approbation

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| Coordinateur HSE — A. DUPONT | Responsable QHSE — C. MARTIN | Directeur de Base — R. BERNARD |
| Date : 01/10/2026 | Date : 01/10/2026 | Date : 01/10/2026 |
| Visa : | Visa : | Visa : |